Применение комплексных геофизических изысканий при проектировании, строительстве и эксплуатации линейных объектов

Инженерные изыскания

-Литологическое расчленение разреза;

-Изучение специфических грунтов (торфы, илы и пр.);

-Изучение многолетнемерзлых пород;

-Изучение опасных процессов (карстово-суффозионных, оползневых и пр.);

Уровень грунтовых вод

-Скоростное обследование дорог;

-Мониторинговые наблюдения за изменениями в конструкции дорожной одежды;

Карстовые процессы

- Выявление и оконтуривание карстоопасных зон;

- Определение мощности и состава перекрывающих пород;

- Выявление нарушений, трещиноватых и обводненных зон;

- Определение положения и мощности водоупора;

-Определение глубины залегания уровней подземных вод и направлений их движения;

Нижний Новгород, июль 2008

• картирование карстовых образований;

• картирование нарушенных зон в перекрывающих грунтах;

Георадиолокационный профиль

Сейсмотомографический разрез

Торфяные отложения

-Выявление и оконтуривание торфяных отложений;

-Определение мощности торфяной толщи;

-Определение положения кровли подстилающего минерального основания;

-Определение глубины залегания уровней подземных вод и направлений их движения;

Ленинградская, Архангельская, Московская обл., 2004 - 2009

Определение участков распространения и глубины положения кровли и подошвы торфяных отложений вдоль пути прокладки автомагистрали

Геолого-геофизический разрез

Маленга, декабрь 2007 – март 2008

Оползневые процессы

-Определение мощности оползневой массы

-Картирование поверхностей скольжения

-Определение потенциальных зон оползневого смещения

-Определение глубины залегания уровней грунтовых вод и направлений их движения

-Определение состава, состояния, физ.-мех. свойств грунтов

1785 км линии Армавир-Туапсе, май 2007

Олимпийские объекты Сочи - 2014

Строительство двухуровневой транспортной развязки, микрорайон «Голубые дали» 
октябрь 2009

Основная цель - Определение глубины залегания и характера распространения кровли коренных пород.

Изначально заложенная скважина глубиной более 40 метров не смогла достичь коренного основания, хотя по архивным данным коренные породы в изучаемом месте находятся на глубине 42 м.

Сейсмический разрез

Геоэлектрический разрез

Итог - геолого-геофизический

разрез, который в дальнейшем был подтвержден бурением.

Геофизические изыскания под реконструкцию и строительство 8 морских терминалов

площадки изысканий «Дагомыс», «Кургородок», «Лоо», «Хоста» и «Мацеста»

Сейсмотомографический разрез Радарограмма

Результаты инверсии данных электротомографии

Методы:

-многоволновая наземная сейсморазведка (МОВ, МПВ);

-электроразведка (ВЭЗ, электротомография);

-георадиолокация;

Результаты:

уточнение инженерно-геологических условий площадки строительства;

определение и прослеживание зон тектонических нарушений;

изучение неблагоприятных процессов;

уточнение исходной сейсмичности и определения количественных характеристик сейсмических воздействий на площадке строительства;

Геофизические исследования

проектируемой автотрассы, Холмогоры-8

Проведение комплекса геофизических работ в целях изучения геологического строения и гидрогеологических особенностей участка проектируемой трассы Холмогоры-8.

В результате проведенного обследования получены данные об уровне грунтовых вод, выявлено отсутствие водоупорных горизонтов, создан итоговый геолого-геофизический разрез.